Программный комплекс для расчетов строительных конструкций

StructureHelper

Руководство по верификации

25.02.2025

Содержание

1	Содержание	2

2	Лицензионное соглашение	3

3	Расчеты по предельным состояниям 1-й группы	4

3.1	Элементы без предварительного напряжения	4

3.1.1	Расчет изгибаемых элементов	4

3.1.1.1	Расчет балки прямоугольного сечения	4

3.1.1.2	Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе	7

3.1.1.3	Расчет балки таврового сечения при косом изгибе	11

3.1.2	Расчет внецентренно сжатых элементов	18

3.1.2.1	Расчет внецентренно сжатой бетонной стены	18

3.1.2.2	Расчет внецентренно сжатой колонны при косом изгибе	24

3.2	Предварительно напряженные элементы	29

3.2.1	Расчет изгибаемых элементов	29

3.2.1.1	Расчет балки прямоугольного сечения	29

3.2.1.2	Расчет балки прямоугольного сечения	34

4	Расчеты по предельным состояниям 2-й группы	40

4.1	Элементы без предварительного напряжения арматуры	40

4.1.1	Трещиностойкость	40

4.1.1.1	Расчет железобетонной плиты	40

4.1.1.2	Расчет колонны прямоугольного сечения	46

4.1.1.3	Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова)	52

4.2	Предварительно напряженные элементы	53

4.2.1	Трещиностойкость	53

4.2.1.1	Расчет ребристой плиты перекрытия	53

5	Список литературы	59

6	Список иллюстраций	60

Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2025 Редикульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Расчеты по предельным состояниям 1-й группы

Элементы без предварительного напряжения

Расчет изгибаемых элементов

Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Белоусова А.Е., 2025.

Файл: 1_ex_03.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №9

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами: b=300 mm, h=800 mm, a=70 mm.

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В25.

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 6Ø25 A400

(для целей верификации арматура в расчете расположена в один ряд).

Полный изгибающий момент 𝑀𝑠ℎ = 550 кН·м.

Требуется определить несущую способность элемента.

Создание прямоугольного сечения в программе StructureHelper.

Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-2. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Так как в источнике расчетное сопротивление арматуры 350МПа, учтем это дополнительным коэффициентом условий работы для арматуры: 350/340=1,029

Рисунок 3-3. Материал арматуры

Прочность обеспечена по несущей способности.

Рисунок 3-4. Результаты расчета

Найдем предельную несущую способность сечения:

Рисунок 3-5. Ввод данных для интерполяции усилий

Рисунок 3-6. Результаты расчеты при интерполяции усилий

По результатам выполненного расчета предельный изгибающий момент для сечения составил 616 кНм.

Сравнение результатов расчета:

| Параметр | Единица измерения | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельный изгибающий момент | кН*м | 630,3 | 616 / -2,22 % |
| Несущая способность | - | обеспечена | обеспечена |

Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе

Подготовлено: Волошин Д.С., 2024.

Файл: 1_ex_09.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №9

Исходные данные: железобетонный элемент таврового сечения с размерами b = 200 мм, h = 600 мм, bf  = 400 мм, hf  = 100 мм, a = 70 мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 4Ø25 А400

Усилия:

Msh = 300 кНм;

Требуется определить несущую способность элемента.

Рисунок 3-7. Расчетное сечение элемента (источник)

Рисунок 3-8. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-9. Свойства материала бетона

Зададим материал для арматуры. Так как в источнике расчетное сопротивление арматуры принято равным 350МПа, учтем это дополнительным коэффициентом условий работы для арматуры.

Рисунок 3-10. Свойства материала арматуры

Рисунок 3-11. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры

Зададим комбинацию нагрузок.

Рисунок 3-12. Свойства комбинации усилий для расчета

Прочность обеспечена по несущей способности

Рисунок 3-13. Результат расчета

По результатам выполненного расчета прочность сечения при действии заданных усилий обеспечена.

Найдем предельную несущую способность сечения

Рисунок 3-14. Свойства для интерполяции усилий

Рисунок 3-15. Результаты расчета при интерполяции усилий

По результатам выполненного расчета предельный изгибающий момент для сечения составил 317,1кНм.

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | Расчетная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельный изгибающий момент | кНм | 326 | 317,1 / 2,73% |
| Несущая способность | - | обеспечена | обеспечена |

Расчет балки таврового сечения при косом изгибе

Подготовлено: Захаренкова Н.И., 2024.

Файл: 1_ex_10.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №10

Исходные данные: железобетонный прогон кровли с уклоном 1:4 таврового сечения со скошенным внутренними гранями полок с размерами b = 150 мм, h = 400 мм, bf  = 300 мм, hf = 95 мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 3Ø18 А400

Усилия:

Msh = 82,6 кНм;

Mx = Msh × cos(14) =80,1 кНм

My = Msh × sin(14)  = 19,98 кНм

Требуется определить несущую способность элемента.

Рисунок 3-16. Расчетное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-17. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Рисунок 3-18. Материал арматуры

Зададим сечение полки по минимальной толщине 80мм.

Рисунок 3-19. Свойства примитива для полки толщиной 80мм

Зададим комбинацию нагрузок

Рисунок 3-20. Свойства загружения с учетом наклона прогона относительно расчетных осей

По результатам выполненного расчета прочность принятого сечения не обеспечена.

Рисунок 3-21. Результат расчета

Найдем предельную несущую способность сечения, для более точного поиска назначим 1000 шагов для интерполяции комбинации.

Рисунок 3-22. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента

Рисунок 3-23. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий

Mult=Mx2+My2=74,652+18,622=76,94 кНм

Предельный изгибающий момент для сечения в соответствии с выполненным расчетом составляет 76,94кН*м.

Рисунок 3-24. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.

Рассмотрим распределение напряжений в бетоне по сечению элемента

Рисунок 3-25. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельный изгибающий момент | кНм | 80,3 | 76,94 / 4,1% |
| Несущая способность | - | обеспечена | Не обеспечена |

На обеспечение восприятия данного по пособию изгибающего момента сильно влияет назначение высоты полки, в данной задачи был рассмотрен наихудший вариант с высотой полки равной 80 мм (по минимальному размеру).

Увеличим полку до 95мм (средний размер толщины полки).

Рисунок 3-26. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки

Mult=Mx2+My2=77,302+19,282=79,67 кНм

| Параметр | Ед. изм | Пособие | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельный изгибающий момент | кНм | 80,3 | 79,67 / 0,8% |
| Несущая способность | - | обеспечена | Не обеспечена |

По результатам выполненного расчета несущая способность в StructureHelper не обеспечена, но предельный изгибающий момент для сечения достаточно близко соответствует источнику (79,67 и 80,3 кНм соответственно).

Расчет внецентренно сжатых элементов

Расчет внецентренно сжатой бетонной стены

Подготовлено: Багасарян Э.А., 2025.

Файл: 1_ex_1.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №1

Исходные данные: Межквартирная бетонная панель толщиной h = 150 мм, высотой L = 2700 мм, изготовленная в горизонтальном положении

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В15;

Коэффициент условий работы γb = 0,9.

Усилия:

Полная нагрузка на погонный метр стены Nsh = 700 кН, в том числе от действия постоянный и длительных нагрузок – Nl = 650 кН.

Задаем сечение элемента

Рисунок 3-27. Заданное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-28. Свойства материала бетона

Зададим коэффициент условий работы

Рисунок 3-29. Ввод коэффициентов условий работы для материала бетона

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности

Рисунок 3-30. Ввод параметров загружения

Вычисляем эксцентриситет. Для учета изгибающего момента.

Случайный эксцентриситет определяется как наибольшие значение:

ea=l600=270600=0,4 см

ea=h30=1530=0,5 см

ea=1 см

Принимаем ea = 1 см

δe=e0h=115=0,067

Поскольку δe = 0.067 < 0.15, принимается δe = 0.15

Находим условную критическую силу

Ncr=π2Dl02=3,12*1.166*101227002=1578.3 кН

η=11*NNcr=11-7001578=0,01797 м

e=eaη=1*0,01797=0,01797 м

M=Ne=700*0.01797=12.6 кНм

Эксцентриситет для длительной нагрузки

η=11*NNcr=11-6501523=0,01745 м

e=eaη=1*0,01745=1*0,01745=0,017 м

M=Ne=650*0.017=11.05 кНм

Результат расчета

Несущая способность при всех расчетных сочетаниях нагрузках обеспечена.

Рисунок 3-31. Результат расчета

Найдем максимальную предельную сжимающею силы Nult,sh при действии полной нагрузки

Рисунок 3-32. Ввод данных для интерполяции усилий для полной нагрузки, включая кратковременную

Рисунок 3-33. Результаты решения с интерполяцией усилий для полной нагрузки

Найдем максимальную предельную сжимающею силы Nult,l при действии длительных нагрузок

Рисунок 3-34. Ввод данных для интерполяции усилий для продолжительной нагрузки

Рисунок 3-35. Результаты решения с интерполяцией усилий для продолжительного действия нагрузки

Вывод

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная сжимающая сила Nult,sh при действии полной нагрузки | кН | 872,6 | 835,8 / -4,2% |
| Предельная сжимающая сила Nult,l при действии постоянных и длительных нагрузок | кН | 793,0 | 765,7 / -3,4 % |

Расчет внецентренно сжатой колонны при косом изгибе

Подготовлено: Корнеев Г.А., 2025

Файл: 1_ex_32.shpj

Источник: [1], пример расчета - №32

Исходные данные: размеры сечения b = 400 мм, h = 500 мм, a =a’= 50 мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая симметричная арматура 2Ø32 А400 у каждой грани.

Усилия:

N = -2600 кН;

Mx = 150 кНм;

My = 100 кНм;

Требуется определить несущую способность элемента

Рисунок 3-36. Расчетное сечение элемента в StructureHelper

Рисунок 3-37. Расчетное сечение элемента по данным источника

Зададим материал для бетона

Рисунок 3-38. Характеристики материала бетона

Зададим материал для арматуры

Рисунок 3-39. Характеристики материала арматуры

Так как расчетное сопротивление арматуры А400 350МПа, а в программе расчетное сопротивление 340 МПа. Чтобы учесть текущие сопротивление арматуры добавляю коэффициент надежности к сопротивлению арматуры через (safety factors).  350/340= 1,03

Рисунок 3-40. Ввод дополнительного коэффициента условий работы для арматуры

Зададим комбинацию нагрузок

Рисунок 3-41. Характеристики загружения

Прочность обеспечена по первой группе предельных состояний на  расчетные кратковременные нагрузки.

Прочность не обеспечена по первой группе предельных состояний на расчетные длительные нагрузки

Рисунок 3-42. Результат расчета сечения при заданной комбинации нагрузок

Найдем коэффициенты использования сечения при фиксированной продольной силе N = 2600 кН.

Рисунок 3-43. Ввод данных для интерполяции усилий при постоянной продольной силе

Рисунок 3-44. Предельные усилия по результатам расчет

По результатам выполненного расчета при фиксированной продольной силе предельные значения изгибающих моментов составляют

Mx,ult = 170,7 кНм, My,ult = 113,8 кНм

Найдем коэффициент использования сечения по формуле:

Kисп=FFu=Mx2+My2Mx,ult2+My,ult2=1502+1002170,72+113,82=180,28198,48=0,88

По методике пособия предельное усилие, которое может воспринять сечение:

MxMx0k+MyMy0k=190,5281,91,602+127204,31,602=1≤1

Mx = 190,5 кНм, My = 127 кНм

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельное значение изгибающего момента при заданной продольной силе | кН*м | 190,5 | 170,7 / -10,4 % |
| Прочность | - | обеспечена | обеспечена |

По результатам выполненного расчета предельные усилия в StructureHelper примерно на 10% ниже указанных в источнике, что объясняется условностью методики расчета, применяемой в источнике.

Предварительно напряженные элементы

Расчет изгибаемых элементов

УрГУПС каф. “СК и СП”

Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Сиваков Д.В., 2024

Файл: 2_ex_02.shpj

Источник: [2], пример расчета - №2

Исходные данные: размеры сечения b = 300 мм, h = 700 мм, a = 50 мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне As = 236мм2 (3Ø10 А600С);

Напрягаемая арматура в растянутой зоне Asp = 1606мм2 (2Ø32 А600);

Предварительное напряжение с учетом всех потерь σsp = 440 МПа.

Усилия:

M = 570 кНм, изгибающий момент

Требуется проверить прочность сечения

Ввод исходных данных в StructureHelper

Рисунок 3-45. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-46. Материал бетона

Зададим материал для арматуры

Рисунок 3-47. Материал арматуры

Зададим комбинацию нагрузок

Рисунок 3-48. Ввод данных по загружению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуре. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

ε = σ / E

0,0022 = 440 МПа / 200000 МПа

Рисунок 3-49. Ввод предварительного напряжения

Результат расчета

Прочность не обеспечена

Рисунок 3-50. Результат расчета

Найдем Mult для данного сечения, зададим более точный шаг для понимания предельного момента.

Рисунок 3-51. Вычисление предельного момента по шагам

Рисунок 3-52. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | Расчетная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| Несущая способность элемента | кНм | 539,5 | 533,52 / -1.11% |
| Прочность | - | Не обеспечена | Не обеспечена |

Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Пономаренко А.В., 2025

Файл: 2_ex_03.shpj

Источник: [2], пример расчета - №3

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами b = 300 мм, h = 700 мм, a = 60 мм, a’ = 30 мм

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В30;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 2Ø10 Ан600С;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне 4Ø32 Ан600С;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне 2Ø16 Ан600С;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь σsp = 485 МПа.

Усилия:

Msh = 790 кНм, полный изгибающий момент

Ml  = 750 кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Для задание геометрических характеристик сечения использую шаблоны (templates), в программе задается для верхней зоны и нижней зоны одно значение защитного слоя, защитный слой для нижнего слоя задаю вручную, также в программе задается один диаметр для всей зоны, для ненапрягаемой в нижние зоны диаметр задам вручную.

Рисунок 3-53. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Рисунок 3-54. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Рисунок 3-55. Материал арматуры.

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

Рисунок 3-56. Свойства загружения

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуре. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

ε = σ / E

0,002425= 485 МПа / 200000 МПа

Рисунок 3-57. Ввод предварительной деформации.

Результат расчета

Прочность обеспечена при заданных нагрузка обеспечена.

Рисунок 3-58. Результаты расчета при заданной комбинации нагрузок

Найдем предельный изгибающий момент Mult,sh при действии полной нагрузки и предельный момент при действии постоянных и длительных нагрузок Mult,l.

Рисунок 3-59. Ввод данных для интерполяции усилия с целью нахождения предельной несущей способности

Рисунок 3-60. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при кратковременном действии нагрузки.

Рисунок 3-61. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при продолжительном действии нагрузки.

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Пособие | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельный изгибающий Mult,sh момент при действии полной нагрузки | кНм | 792,4 | 792 / -0,05% |
| Предельный изгибающий момент Mult,l при действии постоянных и длительных нагрузок |  | 758,2 | 754,4 / -0,5 % |

Расчеты по предельным состояниям 2-й группы

Элементы без предварительного напряжения арматуры

Трещиностойкость

УрГУПС каф. “СК и СП”

Расчет железобетонной плиты

Подготовлено: Крикун И.В., 2024,

Файл: 1_ex_42

Источник: [1], пример расчета - №42

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами b = 1150 мм, h = 300 мм, a = 42 мм:

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В15;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 6Ø14 А500

Усилия:

Msh = 60 кНм, полный изгибающий момент

Ml  = 50 кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Ввод данных в StructureHelper

Для задание железобетонного сечения воспользуемся шаблонами см. рис 1.

Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения

Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона

Рисунок 4-3. Параметры материала бетона

Зададим материал для арматуры.

Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры

Зададим комбинацию нагрузок через коэффициенты надежности.

Рисунок 4-5. Параметры загружения

Зададим ширину непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и при расчете по трещинам назначаем автоматическое определение коэффициента, учитывающего неравномерное распределение напряжений в арматуре между трещинами ψs и автоматическое определение расстояния между трещинами ls .

Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости

По результатам выполненного расчета максимальная ширина раскрытия трещин составляет 0,133мм, что значительно меньше величины, приведенной в источнике – 0,2мм.

Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

Рисунок 4-8.Ширина продолжительного раскрытия трещин

Напряжение в продольной растянутой арматуре при действии постоянных и длительных нагрузок составляет 227 МПа.  см. рис 6.

Рисунок 4-9. Напряжение в растянутой арматуре

Коэффициент влияния неравномерного распределения относительных деформаций арматуры на участке между трещинами ψ𝑠= 0,42

В соответствии с выполненным расчетом, коэффициент влияния неравномерного распределения напряжений в арматуре между трещинами получился равным ψ𝑠= 0,42, что значительно меньше приведенного в источнике значения ψs= 0,605. Директивно назначим ψs= 0,605 и повторим расчет.

Рисунок 4-10. Учет факторов ψs = 0,605 как в пособии

Ширина раскрытия трещин составляет 0,193 мм расчет с ψs  = 0,605 см. рис 5.2

Рисунок 4-11. Результат расчета с ψs  = 0,605

Сравнение результатов расчета при автоматическом расчете коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

| Параметр | Ед. изм. | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо внутренней пары сил | мм | 230 | 204 |
| Напряжения в арматуре | МПа | 236 | 227 |
| Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре | -- | 0,605 | 0,420 |
| Расстояние между трещинами | мм | 400 | 400 |
| Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки | мм | 0,200 | 0,133 -33,5% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

Сравнение результатов расчета при директивном назначении коэффициента неравномерности напряжений в арматуре (0,605)

| Параметр | Ед. изм. | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо внутренней пары сил | мм | 230 | 204 |
| Напряжения в арматуре | МПа | 236 | 227 |
| Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре | -- | 0,605 | 0,605 |
| Расстояние между трещинами | мм | 400 | 400 |
| Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки | мм | 0,200 | 0,193 -3,5% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

Расчет колонны прямоугольного сечения

Подготовлено: Матусевич В.А.., 2025г

Файл расчета: 1_ex_43.shpj

Исходные данные

Источник: [1], пример расчета - №43

Железобетонная колонна прямоугольного сечения с размерами b = 400 мм, h = 500 мм, a = 50 мм:

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В15;

Ненапрягаемая арматура у каждой грани 2Ø28 А400

Усилия:

Nsh = 500 кН, полное продольное усилие

Nl = 500 кН, постоянных и длительных усилий

Msh = 240 кНм, полный изгибающий момент

Ml  = 150 кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Для задание железобетонного сечения воспользуемся шаблонами.

Рисунок 4-12. Ввод параметров шаблона для прямоугольного сечения

Рисунок 4-13. Расчетное поперечное сечение

Зададим материал для бетона.

Рисунок 4-14. Ввод параметров материала бетона

Зададим материал для арматуры.

Рисунок 4-15. Ввод параметров материала арматуры

Ввод параметров комбинации нагрузок производим через указание всех компонент нагружения, так как нагрузки не пропорциональному едином коэффициенту длительности

Рисунок 4-16. Ввод параметров загружения

Зададим ширину непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и при расчете по трещинам назначаем автоматическое определение коэффициента, учитывающего неравномерное распределение напряжений в арматуре между трещинами ψs и автоматическое определение расстояния между трещинами ls .

Рисунок 4-17. Параметры расчета трещиностойкости с автоматическим определением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

По результатам выполненного расчета максимальная ширина раскрытия трещин составляет 0,287мм, что значительно меньше величины, приведенной в источнике – 0,360мм.

Рисунок 4-18. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

Рисунок 4-19. Напряжение в растянутой арматуре

Коэффициент влияния неравномерного распределения относительных деформаций арматуры на участке между трещинами ψ𝑠= 0,829

В соответствии с выполненным расчетом, коэффициент влияния неравномерного распределения напряжений в арматуре между трещинами получился равным ψ𝑠= 0,829, что значительно меньше приведенного в источнике значения ψs= 0,94. Директивно назначим ψs= 0,94 и повторим расчет.

Рисунок 4-20. Параметры расчета трещиностойкости с директивным назначением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

Рисунок 4-21. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

Сравнение результатов расчета при автоматическом расчете коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

| Параметр | Ед. изм. | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо внутренней пары сил | мм | - | 371 |
| Напряжения в арматуре | МПа | 331 | 326 |
| Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре | -- | 0,829 | 0,940 |
| Расстояние между трещинами | мм | 400 | 400 |
| Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки | мм | 0,360 | 0,287 -20,3% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

Сравнение результатов расчета при директивном назначении коэффициента неравномерности напряжений в арматуре (0,940)

| Параметр | Ед. изм. | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо внутренней пары сил | мм | - | 371 |
| Напряжения в арматуре | МПа | 331 | 326 |
| Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре | -- | 0,940 | 0,940 |
| Расстояние между трещинами | мм | 400 | 400 |
| Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки | мм | 0,360 | 0,361 +0,3% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова)

Подготовлено: Редикульцев Е.А., 2024г

Файл расчета: 3_ex_01.shpj

Исходные данные

Источник – Интернет-ресурс [3]. Балка предложенная Кириллом Разгуляевым и Сергеем Воронковым.

Балка прямоугольного сечения

Ширина 600мм, Высота 1500мм.

Бетон класса B40.

Арматура растянутой (нижней) зоны 6 диаметром 32мм класса A500. Арматура верхней зоны отсутствует.

Расстояние от грани сечения до оси арматуры 50мм.

Рисунок 4-22. Поперечное сечение балки

| Параметр | Ед. изм | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между трещинами | мм | 400 | 400 |
| Ширина раскрытия трещин при нагрузки M=1380кН*м, N=0 | мм | 0,148 | 0.145 / -2% |
| Ширина раскрытия трещин при нагрузки M=1380кН*м, N=490,5кН | мм | 0,228 | 0.234 / +2,6% |
| Ширина раскрытия трещин при нагрузки M=1380кН*м, N=-490,5 | мм | 0,107 | 0.100 / -7% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

С учетом наличия в источнике решения в множестве различных программных комплексов в качестве эталонного решения принято решение в модуле Статика программного комплекса Ing+, Компания «Техсофт», Россия.

Предварительно напряженные элементы

Трещиностойкость

УрГУПС каф. “СК и СП”

Расчет ребристой плиты перекрытия

Подготовлено: Рзанова И.В., 2024г

Файл расчета: 2_ex_16.shpj

Исходные данные

Источник: Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций, Москва 2015 г.

Пример расчета - №16

Задача – 2.4 из Руководства пользователя NDM R1, 2024 г.

Исходные данные: Ребристая плита перекрытия с размерами b = 80 мм, h = 350 мм, bf = 475 мм, hf = 50 мм, a = 42 мм (см рис.1):

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 1Ø10 Ан600С;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне 1Ø10 Ан600С;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне 1Ø25 Ан600С;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь σsp = 305 МПа.

Усилия:

Msh = 66 кНм, полный изгибающий момент

Ml  = 60 кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Рисунок 4-23. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника

Ввод исходных данных в StructureHelper

Рисунок 4-24. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper

Зададим материал для бетона.

Рисунок 4-25. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Рисунок 4-26. Материал арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

Рисунок 4-27. Ввод данных по загружению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуре. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации.

ε = σ / E

0,001525 = 305 МПа / 200000 МПа

Рисунок 4-28. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре

Результат расчета

Рисунок 4-29. Результат расчета ширины раскрытия трещин

Сравнение результатов расчета

| Параметр | Ед. изм | Источник | StructureHelper |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо внутренней пары сил | мм | 246 | 266 |
| Приращение напряжений в напрягаемой арматуре | МПа | 475,2-305=170,2 | 428-305=123 |
| Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре | -- | 0,866 | 0,732 |
| Расстояние между трещинами | мм | 207 | 227 |
| Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки | мм | 0,107 | 0,072 / -32.71% |
| Трещиностойкость | - | обеспечена | обеспечена |

По результатам выполненного расчета ширина раскрытия трещин в SH составляет 0,072мм, в соответствии с данными источника – 0,107мм. Причиной значительного расхождения является то, что в источнике плечо внутренней пары определяется по табличным данным, а в StructureHelper напряжения в арматуре определяются по нелинейной деформационной модели.

Таким образом, более правильное значение ширины раскрытия трещин получается в StructureHelper.

Список литературы

- Пособие к СП63. 13330.2018. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015.

- Пособие к СП63. 13330.2018. Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций. ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, Москва 2015.

- URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTeqpDHezQy8rVmsRYn4A3J96cMFlBKJhP25R9gawaE/edit?gid=531013064#gid=531013064

Список иллюстраций

Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента	5

Рисунок 3-2. Материал бетона	5

Рисунок 3-3. Материал арматуры	6

Рисунок 3-4. Результаты расчета	6

Рисунок 3-5. Ввод данных для интерполяции усилий	6

Рисунок 3-6. Результаты расчеты при интерполяции усилий	7

Рисунок 3-7. Расчетное сечение элемента (источник)	8

Рисунок 3-8. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)	8

Рисунок 3-9. Свойства материала бетона	9

Рисунок 3-10. Свойства материала арматуры	9

Рисунок 3-11. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры	9

Рисунок 3-12. Свойства комбинации усилий для расчета	10

Рисунок 3-13. Результат расчета	10

Рисунок 3-14. Свойства для интерполяции усилий	11

Рисунок 3-15. Результаты расчета при интерполяции усилий	11

Рисунок 3-16. Расчетное сечение элемента	12

Рисунок 3-17. Материал бетона	13

Рисунок 3-18. Материал арматуры	13

Рисунок 3-19. Свойства примитива для полки толщиной 80мм	14

Рисунок 3-20. Свойства загружения с учетом наклона прогона относительно расчетных осей	14

Рисунок 3-21. Результат расчета	15

Рисунок 3-22. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента	15

Рисунок 3-23. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий	16

Рисунок 3-24. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.	17

Рисунок 3-25. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона	17

Рисунок 3-26. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки	18

Рисунок 3-27. Заданное сечение элемента	19

Рисунок 3-28. Свойства материала бетона	20

Рисунок 3-29. Ввод коэффициентов условий работы для материала бетона	20

Рисунок 3-30. Ввод параметров загружения	21

Рисунок 3-31. Результат расчета	22

Рисунок 3-32. Ввод данных для интерполяции усилий для полной нагрузки, включая кратковременную	22

Рисунок 3-33. Результаты решения с интерполяцией усилий для полной нагрузки	23

Рисунок 3-34. Ввод данных для интерполяции усилий для продолжительной нагрузки	23

Рисунок 3-35. Результаты решения с интерполяцией усилий для продолжительного действия нагрузки	24

Рисунок 3-36. Расчетное сечение элемента в StructureHelper	25

Рисунок 3-37. Расчетное сечение элемента по данным источника	25

Рисунок 3-38. Характеристики материала бетона	26

Рисунок 3-39. Характеристики материала арматуры	26

Рисунок 3-40. Ввод дополнительного коэффициента условий работы для арматуры	27

Рисунок 3-41. Характеристики загружения	27

Рисунок 3-42. Результат расчета сечения при заданной комбинации нагрузок	27

Рисунок 3-43. Ввод данных для интерполяции усилий при постоянной продольной силе	28

Рисунок 3-44. Предельные усилия по результатам расчет	28

Рисунок 3-45. Поперечное сечение элемента	30

Рисунок 3-46. Материал бетона	30

Рисунок 3-47. Материал арматуры	31

Рисунок 3-48. Ввод данных по загружению	31

Рисунок 3-49. Ввод предварительного напряжения	32

Рисунок 3-50. Результат расчета	32

Рисунок 3-51. Вычисление предельного момента по шагам	33

Рисунок 3-52. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена	33

Рисунок 3-53. Поперечное сечение элемента	35

Рисунок 3-54. Материал бетона	35

Рисунок 3-55. Материал арматуры.	36

Рисунок 3-56. Свойства загружения	36

Рисунок 3-57. Ввод предварительной деформации.	37

Рисунок 3-58. Результаты расчета при заданной комбинации нагрузок	37

Рисунок 3-59. Ввод данных для интерполяции усилия с целью нахождения предельной несущей способности	38

Рисунок 3-60. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при кратковременном действии нагрузки.	38

Рисунок 3-61. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при продолжительном действии нагрузки.	39

Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения	40

Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента	41

Рисунок 4-3. Параметры материала бетона	41

Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры	42

Рисунок 4-5. Параметры загружения	42

Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости	43

Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	43

Рисунок 4-8.Ширина продолжительного раскрытия трещин	44

Рисунок 4-9. Напряжение в растянутой арматуре	44

Рисунок 4-10. Учет факторов ψs = 0,605 как в пособии	45

Рисунок 4-11. Результат расчета с ψs  = 0,605	45

Рисунок 4-12. Ввод параметров шаблона для прямоугольного сечения	47

Рисунок 4-13. Расчетное поперечное сечение	47

Рисунок 4-14. Ввод параметров материала бетона	48

Рисунок 4-15. Ввод параметров материала арматуры	48

Рисунок 4-16. Ввод параметров загружения	49

Рисунок 4-17. Параметры расчета трещиностойкости с автоматическим определением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре	49

Рисунок 4-18. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	50

Рисунок 4-19. Напряжение в растянутой арматуре	50

Рисунок 4-20. Параметры расчета трещиностойкости с директивным назначением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре	51

Рисунок 4-21. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	51

Рисунок 4-22. Поперечное сечение балки	53

Рисунок 4-23. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника	54

Рисунок 4-24. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper	55

Рисунок 4-25. Материал бетона	55

Рисунок 4-26. Материал арматуры	56

Рисунок 4-27. Ввод данных по загружению	56

Рисунок 4-28. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре	57

Рисунок 4-29. Результат расчета ширины раскрытия трещин	57